Авионика проекта

Для выполнения проекта был выбран инерциальный измерительный модуль (IMU) - ICM-42688-P. (https://static.chipdip.ru/lib/976/DOC031976605.pdf) К его достоинствам стоит отнести:

- Низкий уровень шума – по заявленным характеристикам и реальным тестам, уровень шума гироскопа на данной модели составляет всего 2.8 mdps/√Hz (градусов в секунду на корень частоты), а акселерометра порядка 70 μg/√Hz (g ~ 9.81 м/с2)

- Высокая температурная стабильность – датчик очень слабо подвержен влиянию температуры, измерения практически не страдают от температуры окружающей электроники и внешнего температурного режима

- Толерантность к механическому резонансу двигателей – модули датчика работают при диапазоне частот в 25-29 kHz, частота работы моторов гораздо ниже типового значения, что полностью исключает влияние вибраций на итоговые показатели датчиков.

- Минимальные массогабаритные параметры – датчик весит доли грамма и потребляет единицы миллиампер.

Расчёт памяти

В даташите модуля указаны объем информации, принимаемый одной осью гироскопа и акселерометра с одной оси за такт – 16 бит. Имея данное значение можно рассчитать примерный объём памяти необходимый для работы данного модуля на всё время идеализированного полёта:

Акселерометр и гироскоп на данном модуле трёхосные (ax,ay,az) и (ωx,ωy,ωz):

3 оси * 2 байта = 6 байт для каждого датчика

временная метка = 2 байта

информация о температуре кристалла = 2 байта

B – один кадр измерений

B = 6 байт * 2 + 2 байта + 2 байта = 16 байт

Для базовой частоты съёма кадра измерений: F = 200 Hz

За одну секунду: R = 16 байт * 200с-1 = 3200 байт/с = 3.125 КБ/с

За одну минуту: V = 3200 байт/с * 60 с = 192 000 байт ≈ 187.5 КБ

Сценарий 1

Предположим, что прямое прохождение маршрута без задержки занимает 25 минут (1500с), тогда: Vном= 3200 байт/с * 1500с = 4 800 000 байт ≈ 4.58 МБ

Сценарий 2

По ТЗ на пути 7 препятствий, требующих маневра:

- Запретная зона +20% длины пути;

- 3 Вертикальных облёта: 3 * 4% = +12% пути;

- 2 Горизонтальных облёта: 5% + 6% = +11% пути;

- Пролёт под мостом: +4% пути.

Суммарное удлинение пути составляет:

ΔL=20%+12%+11%+4%=+47% к длине прямого пути

Также по ТЗ необходимо снижать скорость перед сложными объектами, при учёте падения средней скорости получим добавку к времени полёта порядка +60% от первого сценария.

Tдоп=1500 с×0.60=900 с 15 минут

Vдоп=3 200 байт/с×900 с=2 880 000 байт≈2.75 МБ

Получим итоговый объём миссии:

Vмиссия=4.58 МБ+2.75 МБ=7.33 МБ

Сценарий 3

Максимальное время нахождения в воздухе Mavic 3 Pro со штатным АКБ составляет – 43 минуты (Tмакс=43×60=2580 с):

Vмакс=3 200 байт/с×2580 с=8 256 000 байт≈7.87 МБ

В реальности бортовая память выбирается с двукратным запасом на случай повторного вылета без предварительной очистки логов, задержки посадки или других непредвиденных случаев:

Vпроект=Vмакс×2≈15.74 МБ

Это минимально необходимая память для хранения телеметрии чипа.

Информация по объемам памяти взята из регистровой карты модуля:

Таблица 1. Регистровая карта

Спецификация гироскопа из официального даташита модуля

Таблица 2. Спецификация гироскопа

Спецификация акселерометра из официального даташита модуля

Таблица 3. Спецификация акселерометра

Назначение параметров в математической модели погрешностей

В цифровом двойнике приведенные паспортные параметры формируют модель виртуальных датчиков, преобразующую идеальную кинематику в реальные зашумленные сигналы:

- Смещение нуля гироскопа (bg0=±0.5∘/с): задает постоянный систематический дрейф ориентации дрона. Ошибка угла нарастает линейно (Δθ≈bg0⋅t), что из-за проекции вектора силы тяжести g приводит к кубическому накоплению ошибки плановых координат (δr∼16gbg0t3).

- Спектральная плотность шума гироскопа (NDg=0.0028∘/с/Гц): определяет среднеквадратичное отклонение (σg=0.028∘/с в полосе 100 Гц) для дискретного генератора гауссовского белого шума N0,σg2. Ошибка ориентации от шума растет пропорционально t

- Температурный градиент (KgT=±0.005∘/с/∘C): моделирует динамическое смещение нуля при нагреве электроники в полете по формуле ΔbgT=KgT⋅ΔT.

- Погрешность масштабного коэффициента (s=±0.5%): проявляется исключительно при маневрах облета, искажая амплитуду угловой скорости (ωизм=ωист1±0.005), что создает ошибки недоворота/переворота на виражах.

- Перекрестная чувствительность (m=±1.25%): задает недиагональные связи каналов, моделируя паразитную утечку угловой скорости одного канала (например, крена) в смежные оси тангажа и курса.

- Смещение нуля акселерометра (ba0=±20 мг≈±0.196 м/с2): при двойном интегрировании дает квадратичный рост позиционной погрешности (ΔS≈12ba0t2), определяя предел автономности БИНС без внешней коррекции.

- Предел измерений (ω=±2000∘/с): максимальная угловая скорость, которую может измерить датчик, при превышении значения датчик обрежет верхушку угловой скорости, что отразится на его позиционировании.

Данные параметры будут использоваться при моделировании погрешности реального полёта БПЛА.